GPC/005

21 a 26 de Outubro de 2001

Campinas - São Paulo - Brasil

Grupo V

Grupo de Estudo de Proteção, Medição e Controle em Sistemas Elétricos de Potência

Automação de Testes em Relés Numéricos

Paulo Sérgio Pereira(2),

José Wilson Resende(1),	Gustavo E. Lourenço(2),

Osvaldo R. M. Parreira(1)	Marcos A Choqueta(2)

UFU - Universidade Federal de Uberlândia1	Conprove Engenharia Ltda2

Resumo: É objetivo deste artigo apresentar o

desenvolvimento de um sistema de testes automáticos

para relés numéricos, que utiliza linguagem visual e

placas de aquisição de dados para gerar e obter sinais

de tensão e de corrente. O sistema dispõe de recursos

que testam as mais variadas funções de proteção que

o relé possui, já utilizando fatores de correção a partir

dos dados do sistema, inerentes ao tipo de teste que se

está realizando, garantindo os resultados obtidos. O

sistema de testes propicia uma facilidade ao gerar

relatórios, já que os resultados dos testes ficam

gravados em um banco de dados, permitindo assim

uma	melhor	organização	e	confiabilidade,

automatizando o gerenciamento da manutenção.

Palavras-chave: Sistema de Testes Automáticos,

Automatização do Gerenciamento da Manutenção.

1 - INTRODUÇÃO:

É fato que os novos relés numéricos que se

encontram no mercado, incorporam múltiplas

funções de proteção e devem ser parametrizados

com os dados do sistema que pretende-se proteger,

permitindo	assim	os	ajustes	necessários	ao

funcionamento correto da proteção. Em função

disso, internamente, o sistema já possui rotinas que

acompanham	essas	correções	internas,	não

necessitando que o usuário tenha conhecimentos

aprofundados do manuseio do relé, garantindo que

o teste será realizado com maior facilidade,

utilizando-se os mesmos critérios e tendo uma

maior confiabilidade.

Com esta filosofia a Conprove Engenharia Ltda em

conjunto com a faculdade de engenharia elétrica da

Universidade Federal de Uberlândia e apoio do

CNPq, iniciaram um sistema de testes que

atendesse às exigências de campo e de laboratório

com baixo custo, que permitisse a geração trifásica

de sinais de tensão e de corrente, e que fosse

robusto e prático.

O equipamento, aqui introduzido, possui placas de

aquisição de dados A/D e D/A que promovem alto

grau de precisão na geração e aquisição dos sinais,

que são injetados no relé durante o teste.

2 - ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO:

A estrutura do equipamento é composta por

módulos de software e hardware, como descritos a

seguir:

O hardware do sistema possui um amplificador

para amplificar os sinais analógicos gerados pelo

conjunto microcomputador e placa D/A

O software do sistema foi desenvolvido na

plataforma Windows 98, em uma linguagem

orientada a eventos, Visual Basic 6.0 (VB-6).

O software das placas denominado NI-DAQ, é um

conjunto de funções que controlam todos os

dispositivos de aquisição de dados conectados a

placa adquirida, às entradas e saídas analógicas e

digitais . Este software inclui um buffer e um

gerenciador de dados em que se pode,

simultaneamente, adquirir e processar dados.

A placa de aquisição de dados, tem características

DAQ-PNP (sistema plug-and-play) e por isso é

totalmente configurável via software.

A Figura 1 apresenta o diagrama de blocos do

equipamento.

3 - CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE

TESTES:

Rua Visconde de Ouro Preto, 75 CEP: 38405-202 Bairro Custódio Pereira, Uberlândia – MG.

Fone: (0XX-34) 3212-4844, FAX: (0XX-34) 3212-4979 E-mail:conprove@conprove.com.br

2

O sistema explora a flexibilidade de se utilizar um

computador armazenando resultados dos testes dos

relés em um banco de dados, com o potencial para

a	transmissão	via	rede	a	um	sistema	de

armazenamento de dados central, possibilitando o

gerenciamento da manutenção.

Pode-se resumir o sistema como sendo um testador

de relés, cujo software é composto das etapas a

seguir descritas.

3.1 – CADASTRAMENTO DE MODELOS

COMERCIAIS:

É a parte do sistema onde se cadastra, em um banco

de dados, os relés, incluindo todas as funções e

gama	de	ajustes,	conforme	catálogo	dos

fabricantes. Esta parte do programa é fundamental

por estabelecer os valores de ajuste do relé na parte

de cadastramento	na empresa. Uma vez o relé

cadastrado, o programa está preparado para testa-

lo.

3.2 – CADASTRAMENTO DE MODELOS NA

EMPRESA

É a parte do sistema onde se fazem os ajustes de

como o relé está parametrizado. A faixa desses

ajustes vem da parte comercial. Esses ajustes são

utilizados como variáveis de entrada para se fazer

os testes. Devido aos relés numéricos possuírem

correções internas, as rotinas do programa já fazem

as devidas considerações para a realização correta

dos testes.

3.3 – HISTÓRICO DOS RESULTADOS DOS

TESTES:

Nessa parte do sistema, tem-se os dados gravados

no banco de dados de todos os testes realizados no

relé. Com isso pode-se selecionar de qual teste se

deseja verificar os resultados, montando relatórios

para uma melhor visualização, proporcionando

assim, um gerenciamento da manutenção.

Figura 1 - Diagrama de blocos do equipamento

4 – TESTES AUTOMÁTICOS EM RELÉS

DIFERENCIAIS MICROPROCESSADOS:

O ambiente visual, característico deste sistema,

harmoniza a interação entre o usuário e o

equipamento, contando com um arranjo moderno,

prático e de fácil uso. O roteiro para execução do

software pode ser resumido como se segue.

4.1 – TELA DE INTERFACE DE

CADASTRAMENTO DE MODELOS

COMERCIAIS:

Na tela de modelos comerciais, ilustrada na Figura

2, a barra de ferramentas localizada na parte

superior da tela, propicia ao usuário: a) voltar para

a tela principal do programa, b) mostrar a hora e

data atual do sistema, c) gravar um novo modelo de

relé no banco de dados, d) editar as faixas de

ajustes de um modelo já existente, e) apresentar em

uma única tela todas as funções de proteção que o

relé possui, f) cadastrar um esquema de ligação

para facilitar quando o usuário for realizar um teste

e, g) verificar quantos e quais os relés estão

cadastrados no banco de dados comercias. Além do

esquema de ligação do teste, há ainda o esquema do

relé, que informa para o usuário os terminais e seus

significados, proporcionando assim uma maior

segurança e confiabilidade para a realização do

teste. A parte “comercial”, tem a importante função

de cadastrar, no banco de dados, todas as

informações que o catálogo do fabricante fornece.

O programa propicia ao usuário um fácil manuseio

das funções que o relé apresenta, facilitando a

visualização das faixas de ajustes de cada função,

evitando que o usuário esqueça alguma

informação.

Obrigado por avaliar o Wondershare PDFelement.

Você apenas pode converter 2 páginas na versão teste.

Para obter a versão completa, por favor encomende aqui o programa:

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1159&m=db