|  | XIX Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2010 – 22 a 26 de novembro # São Paulo - SP - Brasil |
| --- | --- |

Modelo Estatístico para Previsão das Perdas Globais de Energia

| Luiz Cláudio T. Nunes |  | Ronaldo Borges Franco |
| --- | --- | --- |
| CPFL Paulista/DCV |  | CPFL Paulista/DCVP |
| lnunes@cpfl.com.br |  | rbfranco@cpfl.com.br |

## Palavras-chave:

Balanço Energético;

## Energia Não-Faturada;

## Perdas de Energia;

## Previsão de Perdas.

## RESUMO

As Perdas Globais de uma empresa de distribuição são calculadas pela diferença entre a Energia Requerida e a Energia Faturada, sendo dividido em três componentes: Perda Técnica, Perda Comercial e energia “Não-Faturada”.

Em um horizonte de curto prazo e em termos relativos não existem grandes variações nos  valores de perdas técnica e comercial. Porém, o mesmo não é verdade quando tratamos da energia “Não- Faturada”..

Em 2009 a CPFL Piratininga quase teve o valor de suas perdas reduzido para um patamar irreal devido à  existência da energia “Não-Faturada” em seu balanço energético. Essa redução teria  forte impacto na composição de Parcela A e implicaria em uma redução das tarifas para  empresa e um prejuízo de  aproximadamente R$ 15 milhões/ano

Atualmente, o Grupo CPFL Energia possui oito distribuidoras e todas elas devem estar atentas a esse problema ocorrido na Revisão Tarifária da CPFL Piratininga.

O objetivo desse trabalho é apresentar uma modelagem matemática de previsão do comportamento das Perdas Globais  para o período de 12 meses aplicados a CPFL Paulista e CPFL Piratininga. A partir dele, todas as empresas do grupo poderão se antecipar e propor medidas mitigadoras reduzindo riscos de bruscas variações no processo de cálculo de Perdas Globais.

## 1. INTRODUÇÃO

As Perdas Globais de uma distribuidora são definidas como a diferença entre a energia injetada na rede de distribuição e a energia fornecida (considerados o mercado cativo, suprimento e consumidores livres faturados). A equação a seguir ilustra o conceito apresentado:

Perdas Globais na Distribuição = Energia Injetada  - Energia Fornecida

Por apresentar grandes flutuações mensais, o valor das Perdas Globais de uma distribuidora é sempre apurado pela composição dos últimos doze meses, sendo tratadas como perdas anualizadas. Porém a anualização não resolve por completo o problema da energia “Não-Faturada”. Sempre existem 2 meses (o primeiro e o último) no cálculo que possuem na sua composição o deslocamento no tempo entre Energia Requerida e a Energia Faturada gerando a componente da energia “Não-Faturada”, conforme mostra a Figura 1.

Figura 1 – Energia Requerida X Energia Faturada

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Faturamento

Requisito de Energia

Deslocamento no Tempo entre ao Requisito e a Energia Faturada

Figura 1 – Energia “Não-Faturada”

Outro fator de impacto na composição da energia  “Não-Faturada” é a variação do número de dias do calendário de faturamento. Se a Energia Requerida é sempre composta por 365 dias a Energia Faturada varia em torno de 365, conforme mostram as Tabelas 01, 02 e 03 que exemplifica a variação do calendário da CPFL Piratininga.

Tabela 1 – Calendário de Faturamento Mensal da CPFL Piratininga

Tabela 2 – Calendário de Faturamento Anualizado da CPFL Piratininga

Tabela 3 – Variação do Calendário de Faturamento da CPFL Piratininga

A composição dos efeitos: deslocamento no tempo entre a Energia Requerida e a Energia Faturada com a variação do número de dias de faturamento forma  o que consideramos como a energia “Não-Faturada” de uma empresa.

Apesar de existirem 2 fatores que compõem a “energia Não-Faturada”, aquele de maior relevância e previsibilidade é a variação do calendário de faturamento de uma distribuidora. Assim, a correlação entre o número de dias de faturamento e o valor relativo das Perdas Globais é objeto desse trabalho.

Segundo o Art.40 da Resolução 456, “A concessionária efetuará as leituras, bem como os faturamentos, em intervalos de aproximadamente 30 (trinta) dias, observados o mínimo de 27 (vinte e sete) e o máximo de 33 (trinta e três) dias, de acordo com o calendário respectivo”. Essa flexibilidade existe devido à quantidade de dias úteis, feriados e finais de semana que existem e variam a cada mês. Com a Energia Requerida sempre composta por 365 dias e a Energia Faturada variando em torno de 365 dias médios, tem-se a flutuação do indicador anualizado de Perdas Globais, conforme exemplo mostrado pelo gráfico da Figura 2.

Figura 2 – Variação do Cálculo Anualizado das Perdas Globais

## 2. METODOLOGIA

## 2.1 RELAÇÃO ENTRE PERDAS GLOBAIS (%) X CALENDÁRIO DE FATURAMENTO

Comparando os dados históricos de perdas da CPFL Paulista e CPFL Piratininga  com seus respectivos calendários de faturamento tem-se a correlação existente entre a variação dos dias de faturamento com a variação do índice de Perdas Globais para cada empresa, conforme mostram os as Figuras 3 e 4. A correlação entre a variação do número de dias de faturamento e o valor relativo de Perdas Globais é negativo, ou seja, para um número maior de dias de faturamento as Perdas Globais relativas diminuem e para um número menor de dias de faturamento as Perdas Globais relativas sobem.

Figura 3 – Variação Dias de Faturamento x Variação das Perdas Globais (Paulista)

Figura 4 – Variação Dias de Faturamento x Variação das Perdas Globais (Piratininga)

Esses comportamentos podem ser aproximadamente descritos através da linearização dos pontos que formam as equações das retas:

VariaçãoCalendárioPaulista=−291,94(VariaçãoPerdasPaulista_%)−0,0272VariaçãoCalendárioPiratininga=−418,32(VariaçãoPerdasPiratininga_%)+0,0107

Essas equações podem ser reescritas da seguinte forma:

VariaçãoPerdasPaulista_%=VariaçãoCalendárioPaulista+0,0272−291,94VariaçãoPerdasPiratininga_%=VariaçãoCalendárioPiratininga−0,0107−418,32

Assim, o comportamento das Perdas Globais em relação ao número de dias médios de faturamento pode ser descrito conforme a Tabela 4. Essa tabela indica, por exemplo, que para cada 0,5 dia a mais de faturamento da CPFL Paulista impacta em aproximadamente em -0,18% no seu índice de Perdas Globais ou que para cada um dia a menos de faturamento da CPFL Piratininga  impacta em +0,24% no seu índice de perdas.

Tabela 4 – Variação dos Dias Médios de Faturamento x Variação do Índice de Perdas Globais

## 2.2 VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA

Comparando as curvas reais de Perdas Globais ocorridas no ano de 2009 com as curvas geradas pela metodologia proposta nesse trabalho, verificam-se consideráveis correlações entre as curvas reais e estimadas para as empresas CPFL Paulista e CPFL Piratininga, conforme Figura 5.

Esse fato pode ser comprovado pelo teste R2 :

- No caso da CPFL Paulista o teste R2 indica que as curvas real e estimada apresentam semelhança de 66,2%;

- No caso da CPFL Piratininga o teste R2 indica que as curvas real e estimada apresentam semelhança de 73,8%.

Figura 5 – Comparativo de Curvas: Realizado x Estimado

## 2.3 RESULTADOS

O objetivo principal desse modelo matemático de previsão de perdas é fazer com que as empresas do grupo CPFL Energia se antecipem a grandes flutuações do indicador de perdas para um período de 12 meses. Com isso, as empresas poderão prever e explicar de forma mais confiável algumas variações recorrentes do processo de cálculo de Perdas Globais, ou até mesmo propor medidas mitigadoras, reduzindo riscos durante os processos de Revisões Tarifárias.

Assim, considerando o calendário de faturamento realizado no ano de 2009 e previsto para o ano de 2010, conforme Tabela 5,  tem-se a seguinte previsão para as empresas do CPFL Paulista e CPFL Piratininga, conforme Figura 6.

Tabela 5  - Calendário de Faturamento 2009/2010

Figura 6 – Previsão de Perdas para o Ano de 2010

Com essa previsão pode-se explicar, por exemplo, de forma antecipada os aumentos das Perdas Globais previstos para out/2010 causados pelas alterações dos calendários de faturamento decorrentes da implantação do novo sistema comercial CCS ocorridas em 2009 nas empresas  CPFL Paulista e CPFL Piratininga.

## 3. CONCLUSÕES

O indicador de Perda Global das Distribuidoras de Energia Elétrica é um dos principais componentes financeiros das Empresas, sendo composto pela perda técnica, perda comercial e energia “Não Faturada”. A energia “Não-Faturada” é o principal fator responsável pela variabilidade do processo de cálculo do indicador de Perda Global.

O bom gerenciamento desse indicador pode gerar receitas significativas e prêmios de gestão para as distribuidoras do grupo, além de ser um dos principais componentes da Parcela A no processo de Revisão Tarifária. Diante do exposto a boa gestão desse indicador tem se tornado de fundamental importância para o Grupo CPFL.

Com o objetivo de melhorar gestão desse indicador e possibilitar a minimização dos riscos regulatórios e elaboração de tarifas mais adequadas para as distribuidoras do Grupo, foi desenvolvida uma modelagem estatística que prevê com boa precisão o comportamento do Indicador de Perdas Globais para um período de 12 meses.

Comparando as curvas de Perdas Globais realizadas com as curvas propostas pelo modelo estatístico para as Empresas CPFL Paulista e CPFL Piratininga percebe-se semelhanças entre elas da ordem de 70%. Essa constatação, além de validar a metodologia, permite a previsão do comportamento da Curva de Perdas Globais para o ano de 2010 com boa margem de segurança.

Analisando a curva prevista para o ano de 2010 é possível, por exemplo, alertar e discutir antecipadamente a elevação do indicador previsto para o mês de outubro/2010 ou mesmo elaborar medidas que reduzam esses efeitos que podem ser prejudiciais à saúde financeira das empresas do Grupo.

Vale destacar que a CPFL Piratininga quase foi prejudicada em seu último processo de Revisão Tarifária em 150 GWh/ano, que corresponderia a R$ 15 milhões/ano, devido a forte variação do indicador de Perdas Globais. Com essa ferramenta o Grupo CPFL pode se antecipar a esses riscos, contribuindo para a saúde financeira de todas as distribuidoras.

## 4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(1) DOC. TÉCNICO CODI-3.2.19.34.0, “Planejamento Elétrico”, Comitê de Distribuição, Métodos para Determinação, Análise e Otimização das Perdas Técnicas em Sistemas de Distribuição, 1999.

(2) Guia do Usuário, “Meet Minitab”, Versão 14, 2003.

(3) AMADO, T. F.; Regulação Econômica – Apostila de Especialização em Gestão de Ativos do Setor Elétrico, UNICAMP/CPFL, 2005.

(4) FUTEMA, M. S.; Noções Básicas de Custo e Valuation – Apostila de Especialização em Gestão de Ativos do Setor Elétrico, UNICAMP/CPFL, 2006.

(5) FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A., Curso de Estatística, São Paulo – SP, Editora Atlas, 1996.