|  | 06 a 10 de Outubro de 2008 Olinda - PE |
| --- | --- |

| #### Otimização de Montantes de Uso de Distribuição |  |
| --- | --- |
| ##### Aldo de Jesus Pessanha | ##### Rodrigo Flora Calili |
| #### Ampla Energia e Serviços | #### Ampla Energia e Serviços |
| apessanha@ampla.com | rcalili@ampla.com |

PALAVRAS CHAVE:

Contratação de uso do sistema de distribuição, Simulação, Otimização.

DADOS DA EMPRESA:

Nome: Ampla Energia e Serviços S/A

Endereço: Praça Leoni Ramos, Niterói, RJ.

Telefone/fax: 2631-7316

RESUMO

Nos anos noventa o setor elétrico brasileiro passou por profundas transformações, sendo uma delas a segmentação das atividades do setor em: i) Geração; ii) Transmissão; iii) Distribuição e iv) Comercialização de energia. Esta segmentação das atividades do setor exigiu que fossem criadas regulamentações específicas para garantir a remuneração justa de cada atividade. Assim, o custo incorrido pelos agentes de distribuição em cada uma destas atividades passou a ser pago separadamente. Este trabalho apresenta um modelo de simulação e otimização para a definição dos montantes ótimos de uso do sistema de transmissão/distribuição a serem contratados por uma distribuidora com o objetivo de minimizar o custo total pago anualmente com transmissão/distribuição de energia, ou seja, com o transporte da energia para o consumo. Posteriormente, mede-se o desempenho do modelo ora proposto, comparando seus resultados com os dados reais ocorridos nos meses de janeiro e fevereiro de 2008 no ponto de conexão com o sistema da Light em Ilha dos Pombos.

- INTRODUÇÃO

No final da década de 90, o setor elétrico brasileiro, seguindo uma tendência mundial, passou por profundas transformações. Foi introduzida a competição e o livre mercado nas atividades de geração e comercialização de energia, antes consideradas monopólios, e as relacionadas ao transporte da energia elétrica, transmissão e distribuição, estas sim monopólios naturais, foram devidamente regulamentadas. Dessa forma, foi necessária a segmentação das atividades do setor e cada atividade exigiu a criação de regras específicas. Um dos pilares de sustentação da competição na comercialização de energia é a garantia de livre acesso aos sistemas de transmissão e distribuição para que cada agente de mercado possa receber energia ou exportá-la. Cabe ressaltar que livre acesso não significa acesso grátis e sim a conexão ao sistema de um concessionário de transmissão ou distribuição via pagamento de um encargo apropriado para remunerar os ativos e os investimentos do concessionário acessado.

Nesse sentido, a resolução ANEEL 281, de 01 de outubro de 1999 estabeleceu as condições gerais de contratação do acesso, compreendendo o uso e a conexão, aos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica, definindo como os acessantes pagariam os encargos de uso do sistema de transmissão/distribuição aos acessados. Assim, ficou estabelecido que, para cada ponto de conexão, o acessante deveria contratar um montante de demanda (em MW) para cada período tarifário (ponta ou fora ponta). A ANEEL ficou encarregada de definir as tarifas para cada concessionária de transmissão ou distribuição.

O pagamento mensal feito pelo acessante ao acessado ficou definido como sendo igual ao montante contratado multiplicado pela tarifa estabelecida pela ANEEL nos casos em que a demanda efetivamente verificada no mês fosse igual ou menor ao montante contratado. Por outro lado, caso a demanda verificada no mês ficasse acima do montante contratado até o limite de 5%, então o pagamento do encargo de uso seria igual a demanda verificada no mês vezes a tarifa definida pela ANEEL. Por fim, nos casos em que a demanda verificada ficasse acima do valor de 105% do montante contratado, então, a título de penalidades, o encargo de uso seria igual ao montante contratado vezes a tarifa mais a parcela da demanda verificada que ficou acima do contrato multiplicada por três vezes a tarifa definida pela ANEEL. Pode-se notar que através desta sistemática é dado um sinal econômico ao acessante para contratar um montante de demanda o mais próximo possível do valor verificado, pois se contratar um valor muito maior daquele que depois será verificado, incorreu num custo demasiado alto sem necessidade. Por outro lado, se contratar um montante de uso bem inferior ao posteriormente verificado, paga uma penalidade severa (três vezes a tarifa). Portanto, a melhor estratégia é o acessante contratar exatamente o montante de uso do sistema de distribuição ou transmissão que pretende usar, porém, isso não é tão fácil assim, pois esta é uma variável estocástica. Cabe destacar ainda, que as demandas máximas mensais dos pontos de conexão das distribuidoras frequentemente apresentam uma grande sazonalidade, mas, contudo, os contratos de uso do sistema de transmissão/distribuição freqüentemente não permitem que os montantes mensais contratados apresentem variações dentro do mesmo ano civil o que é justo, uma vez que os investimentos feitos na rede para atender o pico de demanda não podem ser desfeitos no momento de baixa demanda.

- DESENVOLVIMENTO

2.1 Formulação Matemática do problema

As regras de contratação de uso podem ser matematicamente formuladas como se segue. Seja Xijk a demanda máxima, em MW, verificada no mês i, no ponto de conexão j no posto tarifário k. A variável X assim definida é uma variável aleatória com função densidade de probabilidade f(X), com média µ e desvio padrão σ.

A despesa mensal com uso do sistema de distribuição ou transmissão, para cada ponto de conexão é definida pela função H(X), conforme equação a seguir:

Onde:

Xijk é a demanda verificada, em MW, no mês i; no ponto de conexão j, no posto tarifário k.

Tijk é a tarifa de uso do sistema de distribuição ou transmissão no mês i; no ponto de conexão j, no posto tarifário k.

Cijk é o montante de uso do sistema de distribuição ou transmissão contratado pela distribuidora em análise para o mês i, para o ponto de conexão j, no posto tarifário k.

β é o limite de tolerância, sem aplicação de penalidade, da demanda verificada em relação a contratada. Atualmente este limite é de 5% portanto, β = 1,05.

α é a constante de penalidade em função da demanda verificada ter ultrapassado o limite de tolerância permitido. Atualmente α = 3.

A função H(X) pode ser graficamente representada conforme a ilustração a seguir:

X(MW)

H(X) em R$

βC

C

TC

TX

Figura 1 – Função da despesa mensal com uso do sistema de distribuição ou transmissão

Assim, o valor esperado da despesa mensal com o uso do sistema de distribuição ou transmissão é dado pela equação a seguir:

Que pode ser expandida na equação a seguir:

Assim, pode-se determinar o montante ótimo de demanda em MW a ser contratado para cada período, em cada ponto de conexão j, para cada posto tarifário que minimiza o valor esperado da despesa total com uso do sistema de transmissão ou distribuição, através da seguinte expressão:

Portanto, para se encontrar o montante ótimo a ser contratado é preciso primeiro estimar a função densidade de probabilidade da variável X. Em geral, estas funções de densidade de probabilidade são muito grandes e complexas, tornando-se extremamente difícil e trabalhoso a resolução da equação acima. Assim, neste trabalho, o problema apresentado acima não será resolvido analíticamente e sim através da otimização combinada com a simulação, sendo utilizado o software @risk e RiskOptimizer ambos da palisade corporation, e que utilizam algoritmos genéticos para resolver estes tipos de problema.

2.2 Caso da Ampla Energia e Serviços S/A

A Ampla é uma concessionária de distribuição de energia elétrica situada no estado do Rio de Janeiro, atendendo 2.100.000 consumidores em 66 municípios numa área de 32.615,20 Km2. Esta concessionária está conectada ao Sistema Interligado Nacional através de sete pontos de conexão. Além destas conexões, a Ampla também esta conectada ao sistema de distribuição da Light em três pontos, quais sejam, Entroncamento Rio da Cidade, Ilha dos Pombos, Retiro Saudoso. Escolheu-se Ilha dos Pombos para mostrar análise realizada, pois era um ponto de conexão que tinha maior variabilidade de demanda.

Figura 2 – Área de concessão da Ampla e seus pontos de conexão

O custo total da Ampla em 2007 com o pagamento do encargo de uso do sistema de transmissão/distribuição foi de R$ 100.237.905,96, sendo R$ 99.118.449,84 pagos para a Light e destes, 43% devido a conexão em Ilha dos Pombos. O gráfico a seguir apresenta as demandas máximas mensais verificadas no ponto de conexão de Ilha dos Pombos nos anos de 2006 e 2007.

Figura 3 – Demandas máximas mensais verificadas no ponto de conexão de Ilha dos Pombos

Com base nas demandas mensais realizadas nos anos de 2006 e 2007 fez-se uma previsão para 2008, utilizando-se o método dos índices sazonais conforme se pode observar no gráfico acima. No entanto, conforme explicitado anteriormente, as demandas máximas mensais são variáveis estocásticas e não determinísticas e devem ter suas funções de densidade de probabilidade estimadas. Para tanto, na estimativa das funções densidade de probabilidade de cada mês foram utilizados os dados das demandas máximas diárias dos meses de 2006 e 2007. Em seguida, foi feita a normalização destes dados através da seguinte transformação:

z=t−μδ

Onde:

t é a demanda máxima diária verificada no mês i

µ é a média da série das demandas máximas diárias do mês i

e δ é o desvio padrão da série das demandas m máximas diárias do mês i

Posteriormente, fez-se a seguinte transformação para se chegar a função densidade de probabilidade das demandas máximas mensais de cada mês.

Xi=Zi+μ δi

Onde Xi é a variável aleatória da demanda máxima mensal para o mês i

Zi é a variável padronizada das demandas máximas mensais

µ` é a á demanda máxima prevista para o mês i conforme gráfico x

e δi` é o desvio padrão médio das séries de demandas máximas diárias do mês i nos anos de 2006 e 2007.

O gráfico a seguir apresenta o histograma da fdp da variável X (demanda máxima mensal) para o mês de janeiro no ponto de conexão da Ampla em Ilha dos Pombos.

Figura 4 – Histograma da fdp da demanda máxima mensal do ponto de conexão de Ilha dos Pombos em Janeiro

A partir das densidades de probabilidade mensais, utilizando o software @RISKOptimizer, fez-se uma simulação para otimizar os montantes a serem contratados no ponto de conexão em ilha dos pombos de forma que as despesas fossem minimizadas. Assim, tivemos como saída do software, não só o montante ótimo a ser contratado, mas também as distribuições de probabilidade da despesa total com o uso, da despesa com ultrapassagem, da demanda de ultrapassagem e as distribuições do risco de ultrapassagem mensais.

2.3 Resultados encontrados

Para o ponto de conexão em Ilha dos Pombos, o resultado da otimização sugere uma contratação de demanda de 183,79 MW, cuja despesa esperada no ano de 2008 é de R$ 46.105.250, com uma despesa de ultrapassagem esperada de R$ 4.801.675 e uma demanda de ultrapassagem esperada de 97,22 MW. As figuras, a seguir, mostram as distribuições de probabilidades da despesa, da despesa de ultrapassagem e da demanda de ultrapassagem.

Figura 5 – Distribuição de probabilidade da despesa total

Figura 6 – Distribuição de probabilidade da despesa de ultrapassagem

Figura 7 – Distribuição de probabilidade da demanda de ultrapassagem

Além desta análise, verificamos quais eram os meses do ano que teriam maior risco de ter uma ultrapassagem, são estes: janeiro com 62,8% de chance, fevereiro com 85,9% de chance e dezembro com 68,96% de chance. A seguir, tem-se a distribuição do risco de ultrapassagem destes três meses.

Figura 8 – Distribuição de probabilidade do risco de ultrapassagem em Janeiro

Figura 9 – Distribuição de probabilidade do risco de ultrapassagem em Fevereiro

Figura 10 – Distribuição de probabilidade do risco de ultrapassagem em Dezembro

A partir do estudo apresentado anteriormente, fizemos uma comparação com os resultados dos meses de janeiro e fevereiro de 2008 para analisar a eficácia do modelo. Como parâmetro de referencia, comparou-se o resultado do modelo com a estratégia alternativa, frequentemente adotada, de se contratar a demanda máxima anual prevista para o ponto de conexão. A tabela a seguir apresenta os resultados dos dois métodos.

Tabela 1 - Comparação dos resultados dos dois métodos

| Montante Contratado | MW | R$ / ano |
| --- | --- | --- |
| Modelo de Otimização | 183,8 | 46.105.250 |
| Método da Demanda Máxima Anual | 214,2 | 48.487.210 |

Pode-se verificar que a contratação sugerida pelo modelo de otimização apresenta um ganho esperado de cerca de 2,4 milhões de reais quando comparada com a contratação pela demanda máxima prevista para o ano. Na tabela a seguir faz-se a comparação dos custos esperados pela contratação sugerida pelo modelo de otimização nos meses de janeiro e fevereiro com os custos reais apresentados nestes meses.

Tabela 2 - Análise do resultado do modelo em Janeiro e Fevereiro

Assim, o custo real em janeiro e fevereiro foi menor do que estava inicialmente previsto pelo modelo de otimização em cerca de 1,5 milhões de reais, indicando que o resultado esperado da contratação pelo modelo de otimização pode ficar ainda maior do que os R$ 2,4 milhões esperados conforme apresentado na tabela 1 acima.

- CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou uma nova metodologia para determinação dos montantes ótimos de uso de sistemas de transmissão em uma ambiente estocástico.

A representação dos fluxos de potência máximos através de uma função densidade de probabilidade e a estimativa destas funções de densidade de probabilidades mostrou-se bastante adequada na análise de janeiro e fevereiro.

A aplicação da metodologia ora proposta representa um ganho esperado de R$ 2,4 milhões ao ano em relação à estratégia alternativa que é frequentemente adotada na maioria das distribuidoras de contratar a demanda máxima anual. A análise dos resultados verificados em janeiro e fevereiro indicou que este ganho esperado do ser ainda maior.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APRIL, Jay; FU, Michael; GLOVER, Fred. Simulation Optimization: A Review, New Developments, and Applications. Em proceedinds of the 2005 Winter Simulation Conference. p. 83-95

GOLDBERG, D. E.. “Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning”. Massachusets: Addison-Wesley Co, 1989.

HILLIER, Frederick e LIEBERMAN, Gerald. Introdução à Pesquisa Operacional. São Paulo: Editora Campus Ltda, 1988.

KELLY, James; GLOVER, Fred e LAGUNA, Manuel. New Advances and Applicantions of Combining Simulation and Optimization. Em proceedinds of the 1996 Winter Simulation Conference. p. 144-152.

MORETTIN, P. A.; TOLOI, C. M. C., Previsão de Séries Temporais, Atual Editora, 1985.

PESSANHA, A. J.; Estratégia de contratação de energia elétrica em Leilões Regulados: Uma aplicação de um modelo de Simulação e Otimização: Dissertação de Mestrado, UFF, 2007.

Resolução ANEEL número 281 de 01/10/1999.

SILVA; A.M. L. da; COSTA, J.G.C.; PIRES, R.C.; MATTAR, C.M.; FERREIRA, A.C.L.A. Metodologia para a Determinação dos Montantes de Uso do Sistema de Transmissão por Pontos de Conexão.